| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 20184-1– 20ХХ (проект, первая редакция) |

Молекулярные диагностические исследования in vitro

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ТКАНИ

Часть 1

Изолированная РНК

(ISO 20184-1:2018, Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for frozen tissue — Part 1: Isolated RNA, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

202_

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 20184-1:2018 «Молекулярные диагностические исследования in vitro. Технические условия на процессы предварительного исследования замороженной ткани. Часть 1. Изолированная РНК» (ISO 20184-1:2018 «Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for frozen tissue — Part 1: Isolated RNA», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2018 – Все права сохраняются

© Стандартинформ, оформление, 202_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие соображения	6

5 Долабораторный этап	7

5.1 Сбор образцов	7

5.1.1 Общие положения	7

5.1.2 Информация о доноре/пациенте	8

5.1.3 Информация об образце	8

5.1.4 Обработка образцов	8

5.2	Требования к транспортировке свежих тканей	9

5.2.1 Общие положения	9

5.2.2	Подготовка к транспортировке	10

5.2.3	Во время транспортировки	10

6 Лабораторный этап	11

6.1	Информация о приёме образца	11

6.2	Оценка непригодности образца и отбор пробы (проб)	11

6.3	Заморозка образца или пробы (проб)	13

6.4	Требования к хранению	16

6.5	Выделение РНК	17

6.5.1	Общие положения	17

6.5.2	Требования и рекомендации	18

6.5.3	Использование коммерческих наборов	19

6.5.4	Использование собственных протоколов лабораторий	19

6.6	Количественная и качественная оценка выделенной РНК	20

6.7	Хранение выделенной РНК	20

6.7.1	Общие положения	20

6.7.2	Использование коммерческих комплектов	21

6.7.3	Использование собственных протоколов лабораторий	21

Приложение А (обязательное) Влияние факторов, предшествовавших исследованию, на профили РНК, полученные из замороженных проб тканей печени, взятых во время и после плановых операций	23

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	27

Библиография…………………………………………………………………………………………..……..28

Введение

Молекулярная диагностика in vitro, включая диагностику молекулярной патологии, позволила добиться значительного прогресса в медицине. Благодаря использованию новых технологий анализа нуклеиновых кислот, белков и метаболитов в тканях человека и жидкостях организма ожидается дальнейший прогресс. Однако в процессе сбора, транспортировки, хранения и обработки образцов профиль и (или) целостность молекул может претерпеть радикальные изменения, что приведёт к ненадёжности или даже невозможности диагностики в связи с тем, что результаты исследования будут соответствовать не реальному состоянию пациента, а искаженному профилю, возникшему в результате процессов, произошедших с образцом до проведения исследования.

Следовательно, стандартизация всего процесса, начиная от сбора образцов и заканчивая исследованием РНК, необходима.  Были проведены исследования с целью установления важных факторов, влияющих на эти процессы. Данный документ был разработан с опорой на такие исследования, чтобы регламентировать и стандартизировать этапы работы с замороженными тканями, изучение РНК которых планируется проводить, на так называемой стадии предварительного исследования.

РНК-профили тканей могут претерпеть значительные изменения до, во время и после взятия образцов (к примеру, из-за индукции или подавления генов). Виды РНК могут изменяться различным образом в различных тканях доноров или пациентов.

Следовательно, критически важно принять особые меры к тому, чтобы минимизировать упомянутые изменения и модификации в профиле РНК ткани для последующего исследования.

В данном документе используются следующие выражения:

- «должен/должна/должно» (shall) указывает на требование;

- «следует» (should) указывает на рекомендацию;

- «мог/могла/могло бы» (may) указывает на разрешение;

- «может/могут» (can) указывает на способность или возможность.

национальный стандарт Российской федерации

Молекулярные диагностические исследования in vitro.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ТКАНИ

Часть 1

Изолированная РНК

Molecular in vitro diagnostic examinations. Specifications for pre-examination processes for frozen tissue. Part 1. Isolated RNA

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт является рекомендацией по обработке, документационному обеспечению, хранению и обработке замороженных образцов тканей, предназначенных для проведения исследования РНК, до проведения молекулярного анализа.

Требования настоящего стандарта распространяются на любые молекулярные диагностические исследования in vitro, в ходе которых исследуется выделенная из замороженной ткани РНК, проводимые медицинскими лабораториями и лабораториями молекулярной патологии. Он также предназначен для использования в лабораториях, разработчиками и производителями средств диагностики in vitro, биобанками, учреждениями и коммерческими организациями, выполняющими биомедицинские исследования, и регулирующими органами.

Требования настоящего стандарта не применимы к тканям, прошедшим предварительную химическую стабилизацию перед замораживанием.

Примечание —	Международные, национальные или региональные регламенты и требования также могут применяться к конкретным процессам, рассматриваемым в данном документе.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками для настоящего стандарта и необходимы для его применения. Если ссылка датирована, применение документа допускается только в той редакции, на которую дана ссылка. Недатированные ссылки относятся к последним изданиям ссылочных нормативных документов (включая любые дополнения к ним).

ISO 15189:2012, Medical laboratories. Requirements for quality and competence (Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведённые в ISO  15189, а также следующие термины и определения.

В целях поддержания терминологического единообразия ISO и МЭК ведут соответствующие базы данных, расположенные по следующим адресам:

- Платформа ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 аликвота (aliquot): Часть от большего количества гомогенного материала, при взятии которого допустима незначительная погрешность выборки

Примечания

1 Этот термин обычно применим к жидкостям. Ткани гетерогенны и, как следствие, аликвота тканей взята быть не может.

2 Определение составлено на основе информации из источников [22], [23] и [24].

3.2 температура окружающей среды (ambient temperature): Нерегулируемая температура окружающего воздуха

3.3 аналит (analyte): Компонент, представленный в наименовании измеряемой величины

[ИСТОЧНИК: ИСО 17511:2003, 3.2]

3.4 аналитические характеристики методики (analytical test performance): Точность, полнота и чувствительность метода исследования в приложении к оценке интересующего аналита

Примечание — Также могут применяться другие характеристики продуктивности метода исследования, такие как надежность, повторяемость.

3.5 критическое (правильное) хранение (cold ischemia): Состояние после удаления ткани из тела до стабилизации или фиксации

3.6 диагноз (diagnosis): Определение состояния здоровья или наличия заболевания по его признакам и (или) симптомам; процесс постановки диагноза может включать обследования и различные методы исследования для отнесения состояния индивидуума к отдельным и отличным друг от друга категориям или подклассам, что позволяет принимать медицинские решения для лечения и прогноза

3.7 ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота (DNA, deoxyribonucleic acid): Полимер дезоксирибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной (дцДНК) или одноцепочечной (оцДНК) форме

[ИСТОЧНИК: ИСО 22174:2005, 3.1.2]

3.8 ДНКаза, дезоксирибонуклеаза (Dnase, deoxyribonuclease): Фермент, который катализирует распад ДНК на более мелкие компоненты

3.9 исследование (examination), аналитический опыт (analytical test): Набор действий, цель которых - определения величин или характеристик, свойственных методу

Примечание—Процессы, которые начинаются с исследования выделенного аналита (образца) и включают в себя все виды тестирования параметров или химических манипуляций для количественного или качественного исследования.

[Источник: ИСО 15189:2012, 3.7, изменён — примечания к пунктам 1 -3 удалены, Примечание 1 добавлено и “метод аналитического исследования” добавлен как предпочтительный термин.]

3.10 макроскопическое исследование (grossing, gross examination): Выявления изменений в органах или тканях невооруженным глазом для получения диагностической информации при подготовке к дальнейшему микроскопическому исследованию

3.11 гомогенный (homogeneous): Однородный по структуре и составу

3.12 интерферирующие вещества (interfering substances): Эндогенные вещества, образце/пробы или экзогенные вещества (например, применяющиеся для стабилизации раствора), которые могут изменить результат экспертизы

3.13 процесс подготовки, преаналитический этап, преаналитический рабочий процесс (pre-examination processes, preanalytical phase, preanalytical workflow): Процессы, начинающиеся с клинического анализа; включающие в себя - в хронологическом порядке - обследование, подготовка и постановка клинического диагноза, сбор первичной пробы (проб), транспортировку в клиническую или патологоанатомическую лабораторию и внутри неё, выделение аналитов - до начала аналитического исследования

Примечание — Фаза предварительного исследования включает подготовительные процессы, влияющие на результат предполагаемой экспертизы.

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.15, изменён — “преаналитический рабочий процесс” добавлен как предпочтительный термин, Примечание 1 добавлено к данному пункту и расширено определение.]

3.14 первичная проба, образец (primary sample, specimen): Дискретная порция биологической жидкости, выдыхаемого воздуха, волос или тканей, взятая для исследования, изучения или анализа одной или нескольких величин, а также свойств, которые предполагается экстраполировать на целое

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.16, изменён — Примечания к пункту 1-3 удалены.]

3.15 проверка квалификации (proficiency test): Оценка квалификации участника по заранее установленным критериям при межлабораторных сличениях

[ИСТОЧНИК: ИСО 17043:2010, 3.7, изменён — Примечания к пункту 1 и 2 удалены.]

3.16 профиль РНК (RNA profile): Совокупность отдельных молекул РНК, которые присутствуют в образце и могут быть определены без каких-либо потерь, ингибирования и интерференции

3.17 РНК, рибонуклеиновая кислота (RNA, ribonucleic acid): Полимер рибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной или одноцепочечной форме

[ИСТОЧНИК: ИСО 22174:2005, 3.1.3]

3.18 РНКаза, рибонуклеаза (RNase, ribonuclease): Фермент, катализирующий распад РНК на более мелкие компоненты

3.19 комнатная температура (room temperature): Для процессов, описанных в данном документе, — температура в диапазоне от 18 °C до 25 °C

Примечание 1 в данному пункту: В местных или национальных регламентах возможны другие определения.

3.20 проба (sample): Одна или несколько частей, которые взяты из первичной пробы

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.24, изменён — ПРИМЕР удалён.]

3.21 стабильность (stability): Оценка пробы для определения способности сохранять определённые значения свойства в определённых пределах в течение заданного периода времени при хранении в определённых условиях

Примечание — Для процессов, описанных в данном документе, аналитом является выделенная РНК.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.15, изменён — “стандартный образец” заменён на “материал пробы”, “характеристика” заменена на “характеристика, описывающая возможность”, также изменено Примечание 1 к данному пункту.]

3.22 хранение (storage): Длительное хранение образца, аналита или их производных, например окрашенных срезов или образцов ткани, в соответствующих условиях и для сохранения их свойств

Примечание — Долгосрочное хранение обычно осуществляется в лабораторных хранилищах или в биобанках.

3.23 валидация (validation): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены

Примечание — Термин «валидирован» используется для обозначения соответствующего статуса.

[ИСТОЧНИК: ИСО 9000:2015, 3.8.13, изменён — Примечания к пункту 1 и 3 удалены.]

3.24 верификация (verification): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Примечания

1 Термин «верифицирован» используется для обозначения соответствующего статуса.

[ИСТОЧНИК: ИСО 9000:2015, 3.8.12, изменён — Примечание 1 и Примечание 2 не должны приниматься во внимание.]

2 Подтверждение может включать такие действия, как:

— выполнение альтернативных расчетов;

— сравнение новой разработанной спецификации с аналогичной уже испытанной

— проведение испытаний и демонстраций;

— рецензирование документов до момента публикации.

3.25 некритическое хранение (warm ischemia): Состояние аутопсийной ткани до извлечения её из организма

3.26 рабочий процесс (workflow): Ряд действий, необходимых для выполнения задачи

4 Общие соображения

Общие сведения о системах менеджмента качества медицинских лабораторий и, в частности, информацию о контроле качества сбора, приема и обработки образцов (включая предотвращение перекрёстного загрязнения.) описаны в стандарте ISO 15189:2012, 4.2, 5.4.4, 5.4.6 или ISO/IEC 17020:2012, Пункты 8 и 7.2.  Также должны соблюдаться требования к лабораторному оборудованию, реагентам и исходным материалам в соответствии с ISO 15189:2012, 5.3; ISO 15189:2012, 5.5.1.2 и 5.5.1.3, а также могут применяться ISO/IEC 17020:2012, 6.2.

Все этапы диагностического рабочего процесса могут влиять на конечный результат аналитического опыта.  Таким образом, весь рабочий процесс, включая стабилизацию биомолекул и условия хранения проб, должен быть верифицирован и валидирован.  Этапы рабочего процесса, которые не всегда поддаются контролю (например, некритическое хранение), должны быть задокументированы. Должна быть проведена оценка риска неконтролируемых этапов, включая их потенциальное влияние на результаты аналитических испытаний, и приняты меры по предотвращению последствий для обеспечения требуемых аналитических характеристик методики.

Поэтому до или во время разработки аналитического опыта его следует исследовать и обеспечить, чтобы профиль (профили) РНК, предназначенный для анализа, не подвергались воздействиям, которые могут оказать влияние на эффективность аналитического опыта (например, путём проведения эксперимента или исследования во временной динамике; смотрите также приложение A).

До стабилизации тканей путём заморозки профиль (профили) РНК может существенно изменяться, например, из-за индукции или подавления генов, разрушения РНК. Эти эффекты могут возникать из-за слишком долгого критического или некритического хранения и средней температуры окружающей среды до заморозки. Кроме того, эти изменения могут варьироваться в тканях разных доноров/пациентов.

Как правило, чем больше продолжительность критического и некритического хранения и чем выше температура окружающей среды до заморозки образца тканей, тем больше риск того, что может произойти изменение профиля РНК.

Примечание — Критическое хранение во время операции может приводить к более выраженным изменениям профилей РНК, чем послеоперационное критическое хранение [7],[8]. Профили РНК также могут варьироваться в зависимости от происхождения и типа тканей, исходного заболевания, хирургической процедуры, препаратов, вводимых для обезболивания или лечения сопутствующего заболевания, а также от различных условий окружающей среды после удаления тканей из организма.

Поскольку некритическое хранение сложно стандартизировать, его продолжительность должна быть задокументирована.  Если невозможно избежать критического хранения, его продолжительность и температуру среды, окружающей тару, следует отобразить в документации. Если образец транспортируется в другие условия для заморозки, то продолжительность и условия транспортировки следует задокументировать.

Инструкции по технике безопасности при транспортировке и обработке должны рассматриваться и соблюдаться в соответствии с ISO 15189:2012, 5.2.3 и 5.4.5, а также ISO 15190.

В течение всего процесса, предшествующего исследованию, должны соблюдаться меры предосторожности во избежание перекрестного загрязнения между различными образцами/ пробами, например, путём использования одноразовых материалов, когда это возможно, или соответствующих процедур очистки между обработкой различных образцов/проб.

Если коммерческое изделие используется не в соответствии с инструкциями изготовителя, ответственность за его использование и его эффективность лежит на пользователе.

5 Долабораторный этап

5.1 Сбор образцов

5.1.1 Общие положения

При сборе образцов следует учитывать требования к ним (например, патологоанатомические изменения органов при определенном заболевании, их
размеры), зависящие от того, какое именно молекулярное исследование предполагается проводить (см. также Раздел 6).

См. также ISO 15189:2012, 5.4.4.

5.1.2 Информация о доноре/пациенте

Документация должна содержать идентификационный номер донора/пациента, у которого был взят образец, который может быть представлен в виде кода.  Следует в числе прочего фиксировать в документации следующую информацию:

- соответствующее состояние здоровья донора/пациента (например, отсутствие заболевания, тип заболевания, сочетанные и сопутствующие болезни, демографические данные [например, возраст и пол]);

- информация о плановом медицинском лечении и специальной подготовке перед взятием ткани (например, применение анестетиков, медикаментов, проведение хирургических или диагностических процедур);

- данное в установленном порядке согласие от донора/пациента.

5.1.3 Информация об образце

В документации в числе прочего должна быть зафиксирована следующая информация:

- начало хранения вне тела (некритического хранения) - время вызвавшей ишемию перевязки/пережатия сосудов (обычно время пережатия артерии);

Примечание — Не требуется в случае проведения биопсии малого участка ткани для замораживания.

- время и дата извлечения ткани из организма и метод извлечения (например, толстоигольная биопсия; резекция; медицинское изделие, используемое для биопсии);

- тип ткани; орган, из которого она взята; состояние ткани (например, поражена или не поражена болезнью), включая информацию о любых маркировках, нанесенных в операционной или вне её, сделанных хирургом, рентгенологом или патологоанатомом.

Если заморозка ткани выполняется за пределами лаборатории, возникает необходимость отражать в документации шаги, описанные в 6.2, в которых требуется оценка паталогии, а также шаги, описанные в 6.3.

В документацию также следует включить сведения об ответственном лице, осуществившем сбор образца.

5.1.4 Обработка образцов

Ткани, заморозку которых необходимо осуществить с целью дальнейшей диагностики, могут быть взяты из большего образца ткани или они могут быть малым образцом — например, взятым при биопсии во время эндоскопического исследовании или во время хирургического вмешательства, когда постановка диагноза по результатам исследования замороженного образца должна осуществляться быстро.

Ткани, взятые после смерти, могут замораживаться с целью дальнейшей диагностики. Однако сохранность РНК зависит от времени от момента смерти до вскрытия и температурой хранения тела после смерти.

Любые дополнения к образцу или его изменения после изъятия из тела (например, маркировка для правильного расположения образца [например, с помощью чернил, швов, надрезов]) должны быть отражены в сопровождающих документах.

Если образец будет исследоваться для постановки диагноза патологии, отбор пробы должен проводиться под наблюдением или руководством патологоанатома, имеющего медицинскую квалификацию (например, сертифицированного комиссией) (см. 6.2).

Если образец был взят не для постановки патологоанатомического диагноза, то оценка и отбор образцов могла бы быть выполнена другим квалифицированным специалистом, а также на основании представленной документации.

Заморозка образца или проб, взятых из образца, может быть выполнено в лаборатории или вне её.

Неправильное хранение может отразиться на профиле РНК; в связи с этим следует отдавать предпочтение способу заморозки, позволяющему уменьшить его срок.

а) 	Если заморозка образца или пробы осуществляется вне лаборатории, следует без промедления выполнить указания пункта 6.2.

b)	Если заморозка образца или пробы происходит в лаборатории, свежие образцы ткани нужно доставить в лабораторию. Указания, описанные в пункте 5.2 для свежих образцов ткани, должны быть выполнены без промедления.

5.2	Требования к транспортировке свежих тканей

5.2.1 Общие положения

Если для заморозки образца или пробы требуется транспортировка в лабораторию, тогда

лаборатории и отделению клиническому или хирургическому рекомендуется вместе составить протокол процедуры транспортировки образца.

5.2.2	Подготовка к транспортировке

Должны быть выполнены следующие указания:

a)	выбрать и использовать тару и упаковку (например, холодильную камеру, бокс для хранения и транспортировки, вакуумную упаковку) в соответствии с применимыми правилами перевозки;

b)	выбрать и использовать для транспортировки процедуры, направленные на стабилизацию (например, методы охлаждения);

Примечание — Случайная заморозка ткани (например, при неправильном использовании охлаждающей тары) приведет к разрушению РНК при оттаивании ткани. Это также может повлиять на морфологическую характеристику.

c)	пометить тару (например, регистрационным номером, штрихкодом, указанием типа образца, размера, органа, из которого он был взят) и дополнительно задокументировать [в соответствии с указаниями пунктов 5.1.2, 5.1.3, и 5.1.4 и 5.2.2 a) и b)].

Несколько образцов, взятых от одного и того же пациента/донора, имеющие сходные признаки (макроскопический вид, тип ткани, наличие или отсутствие заболевания, анатомическое расположение), могли бы быть помещены в одну тару/отделение внутри тары.

После взятия из организма образцы следует переместить в тару немедленно. Затем тару следует держать на водном льду или при температуре от 2 до 8 °C, чтобы минимизировать изменения профиля РНК.

Температуру окружающей среды, в которой находилась тара в период критического хранения (например, температура в разных помещениях, транспорте) следует задокументировать. Если измерение температуры не производится, её следует принять равной температуре окружающей среды, комнатной температуре или температуре в диапазоне от 2 до 8 °C.

5.2.3	Во время транспортировки

Контроль температуры следует осуществлять соответствующим образом.

Если образец ещё не заморожен, транспортировку следует осуществлять немедленно на водном льду или при температуре от 2 до 8 °C, чтобы минимизировать изменения профиля РНК.

Примечание — Существуют доказательства того, что РНК в тканях может быть стабилизирована при транспортировке в полиэтиленовых пакетах в вакууме при температуре от 0 до 4 ° С , прежде чем пробы будут подготовлены к хранению в биобанках или использованы для гистологической оценки.[9].

Соответствие процедуры перевозки протоколу должно быть задокументировано.  Любые расхождения с протоколом должны быть описаны и задокументированы.

6 Лабораторный этап

6.1	Информация о приёме образца

Имя лица, принявшего образец, должно быть задокументировано.  Дата и время прибытия образца и иные условия (например, маркировка; условия транспортировки, включая температуру; тип ткани и размер образца; факт протечки/ разрушения тары) должны быть

задокументированы. Любые расхождения с установленным протоколом транспортировки (см.5.2) должны быть отражены в сопроводительном документе.

Примечание — Температурные условия во время транспортировки могут оказать влияние на профиль РНК и его качество.

Должно быть проверено, соответствует ли образец информации в представленном сопроводительном документе.  В процедуру проверки следует включить проверку клинической информации (см. 5.1.1 и 5.1.3) об образце, сведений о госпитализации и/или о доноре/пациенте, имени пациента, даты рождения пациента.

6.2	Оценка непригодности образца и отбор пробы (проб)

Оценка и документирование непригодности образца и отбор пробы или проб из образца для дальнейшей работы должны выполняться под наблюдением берущего на себя ответственность патологоанатома, имеющего медицинскую квалификацию (например, сертифицированного комиссией), или им лично.

Могут действовать нормы локальных, национальных или региональных, нормативных документов. Факторы, влияющие на выбор пробы (проб) для исследования РНК.

- Выбор подходящих частей образца для молекулярных и гистологических исследований, а также для возможных дальнейших исследовательских целей должен производиться патологоанатомом, имеющим медицинскую квалификацию (например, сертифицированным комиссией), что гарантирует, что отбор пробы для исследования РНК не приведёт к невозможности гистологического анализа. Для молекулярного исследования следует выбирать подходящие части ткани, что означает, что следует по возможности не использовать части, которые потенциально могут сделать молекулярное исследование невозможным — например, те, в которых наблюдается кровотечение или некроз. Для определения или выделения тех или иных клеточных особенностей заболевания следует применять микродиссекцию ткани.

Примечание — Отбор подходящих частей образцов также может осуществляться вне лаборатории — например, в операционной, - если это допускают локальные регламенты (см. 5.1.4).

При макроскопическом операционного материала до и/или после заморозки следует проверить представленную информацию (см. 5.1.2 и 5.1.3) об образце (к примеру тип, размер, учётный номер), номер истории болезни пациента или данные о доноре, имя пациента, его дату рождения и тип ткани. Должно быть соответствующим образом составлено описание операционного материала и всех результатов исследований, удовлетворяющее рекомендациям и указаниям соответствующих организаций здравоохранения и отражающее клиническую информацию и возникающие вопросы. Должно быть указано из какого органа или ткани был взят материал, при необходимости мог бы быть описан край резекции и важные сведения о других областях, которые могли бы быть необходимы и полезны при последующем проведении микроскопической оценки; разрешено делать фотографии. Репрезентативные пробы от первичного образца для гистологического исследования должны браться при макроскопическом исследовании в соответствии с конкретными рекомендациями и указаниями соответствующих организаций здравоохранения.

Примечание— Данная оценка или документирование может производиться также и вне лаборатории — например, в операционной.

- В случае, если для образца ткани, взятого из трупа, не требуется постановка гистологического диагноза, могло бы быть проведено документирование этого образца, а также оценка, взятие и документирование проб не только патологоанатомом, но и другим квалифицированным специалистом.

- Если постановка диагноза для образца, который планируется заморозить, требуется, выбранная часть образца  должна быть подвергнута заморозке (см.  6.3) в подходящей морозильной среде Использование той или иной морозильной среды  должно быть задокументировано. Замороженные срезы должны оцениваться имеющим медицинскую квалификацию (например, сертифицированным комиссией) патологоанатомом.

6.3	Заморозка образца или пробы (проб)

Заморозка образца или пробы (проб) должна быть проведена немедленно после забора. Следует выбрать наиболее оптимальный метод заморозки (см. 6.3.2) для образца или пробы в соответствии с планами на дальнейшее их использование и эксплуатационным режимом.

Пробирка должна быть маркирована до её предварительного охлаждения.

Ниже описаны три возможные процедуры заморозки.

- Мгновенная заморозка [10]: Этому методу следует отдавать предпочтение, так как он обеспечивает наилучшую степень сохранности морфологии материала в замороженных образцах ткани. Изопентан (C5H12, также известен как метилбутан или 2-метилбутан) для использования в процедуре быстрой заморозки должен быть охлаждён предварительно до температуры от ≤−80 °C до >−160 °C. Предварительное охлаждение может проводиться с помощью жидкого азота (−196 °C), сухого льда (−80 °C), с помощью морозильных камер, обеспечивающих охлаждение до –80 °C, или специальных морозильных аппаратов, поддерживающих температуру изопентана на отметке ≤−80 °C, с функцией контроля скорости охлаждения или без неё. Изопентан должен быть охлаждён в пробирке или другой таре (например, стеклянной мензурке), устойчивой к большим и резким перепадам температуры. Объём предварительно охлаждённого изопентана должен быть как минимум в 10 раз больше объёма образца или пробы. Для быстрой заморозки образец ткани должен быть целиком погружен в предварительно охлаждённый изопентан.

После заморозки образец ткани должен быть помещён в предназначенную для него предварительно охлаждённую подписанную криопробирку.  Пробирка должна быть закрыта в соответствии с инструкцией изготовителя. Когда в нижней части пробирки становится видно осадок ткани, изопентан следует заменить на новый.

Изопентан — чрезвычайно летучая и легковоспламеняющаяся при комнатной температуре и давлении жидкость. В связи с этим следует обеспечить в лаборатории хорошую вентиляцию. Изопентан в пробирке следует охладить.

b) 	Быстрая заморозка: Ткань должна быть заморожена на предварительно охлаждённой металлической пластине или в металлической ёмкости, размещённой на поверхности жидкого азота или на сухом льду. Поверхность металла должна быть предварительно охлаждена до температуры от ≤ минус 80 °C до > минус 196 °C. Металлическая пластина или ёмкость может быть закреплена с помощью подходящего штатива и зажима. Также проба может быть заморожена прямо в жидком азоте, или даже в подписанной и закрытой пробирке для хранения, помещённой в жидкий азот или сухой лёд. Однако, медленная заморозка может вызвать разрушение мембран клеток в образце из-за увеличения концентрации солей и образования кристаллов, что может серьезно повлиять на структуры тканей и органов. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, следует очистить ёмкость или пластину между замороженными пробами.

Примечание —	Для заморозки в жидком азоте характерно возникновение эффекта Лейденфроста [11], вызванного кипением жидкого азота вокруг ткани, имеющей относительно высокую температуру. Это затрудняет передачу теплоты от пробы к жидкому азоту; ещё больше передача теплоты затруднена, если проба помещена в подписанный флакон.

c) 	Получение замороженных срезов: Заморозка тканей для быстрой диагностики замороженных срезов: Ткань следует транспортировать в лабораторию свежей, немедленно. Выбранная часть образца должна быть заморожена на специализированных металлических решетках, которые устанавливаются на криостат в подходящей морозильной среде. Использование той или иной морозильной среды следует задокументировать. Металлическая решётка, на которой располагается ткань, и морозильная среда замораживаются посредством погружения металла в жидкий азот или сухой лёд до тех пор, пока ткань не будет заморожена. После получения замороженных срезов следует удалить остатки с металлической сетки, не допуская оттаивания, и поместить на длительное хранение в предварительно охлаждённую пробирку.

Примечания

1 Известно, что использование замораживающей среды  может отрицательно сказываться на качестве масс-спектрометрии белков: разделительная колонка может стать менее отчётливой.

2 Пробы, помещённые в морозильную среду, следует хранить при температуре −70 °C во избежание сушки; качество РНК каждой пробы, помещённой в морозильную среду, следует оценивать до использования.

Действия во, во время и после процедуры заморозки должны выполняться в соответствии со следующим алгоритмом:

a) 	задокументировать процедуру заморозки (например, заморозка в жидком азоте; мгновенное заморозка в изопентане, охлажденном жидким азотом или сухим льдом; заморозка в подходящей морозильной среде; заморозка с контролируемой скоростью охлаждения);

b) 	задокументировать время и дату заморозки (временной лаг равен промежутку времени между взятием из тела до замораживания образца или пробы);

c) 	убедиться до заморозки, что размер ткани пробы, которую требуется заморозить, соответствует размеру выбранной криопробирки, поскольку размер ткани определяет размер тары; в связи с этим рекомендуется, чтобы образец/проба не превышал 1 см в одном измерении;

d) 	выбрать для хранения пробы/образца в замороженном виде тару:

1)  тара должна иметь достаточный объём для хранения образца или пробы данного размера;

2) тара должна быть сертифицирована для использования при температуре хранения;

3)  тара должна надёжно закрываться, лучше всего закручивающейся крышкой; тара с откидной крышкой использоваться не должна;

Примечание —	Тара может взорваться при взятии образца или пробы при хранении в жидком азоте.

4) тара должно быть такой, чтобы маркировка на ней сохранялась в условиях хранения в заморозке;

e) 	маркировка должна соответствовать данным условиям хранения в заморозке;

Примечание — Подходящими видами маркировки являются, например, самоклеящиеся этикетки, рукописная маркировка, радиочастотная идентификация (RFID), предварительно маркированная тара, которые была верифицирована для использования по такому назначению.

f) 	маркировка тары должна обеспечивать возможность отслеживать образца и пробы надлежащим образом.

Следовательно, маркировка тары должна содержать следующий минимум информации:

1) информацию о доноре/пациенте, у которого был взят образец; уникальный учётный номер образца/пробы и дату, когда он/она была взята; эта информация может быть оформлена в виде кода (уникального для каждого образца/пробы);

2) основные сведения о, например, типе ткани, состоянии ткани - поражена (например, опухолью) или нет - в случае, если система отслеживания проб не может отразить эту информацию при идентификации образца или пробы, использованного в 6.3.3 f) 1);

3) уникальный учётный номер каждой тары [может быть включён в 6.3.3 f) 1)];

g) 	документацию типов, количества и описание образце (образцах) или пробы (проб).

Следует учитывать, что при некоторых заболеваниях, таких как опухоли, молекулярные особенности могли бы неодинаково наблюдаться во всём образце ткани. Из-за этого важно, чтобы часть пробы ткани, используемой для молекулярного исследования, оценивалась имеющим медицинскую квалификацию квалифицированным (например, сертифицированным комиссией) патологоанатомом. В связи с этим следует задокументировать, какой аспект заболевания фактически наблюдается в образце ткани, используемом для молекулярного исследования (например, различные молекулярные механизмы могут быть задействованы в центре или на периферии опухолевой ткани, также опухоли могут состоять из областей, для которых оценка дифференцировки варьируется).

6.4	Требования к хранению

Должна поддерживаться постоянная температура ≤ минус 70 °C. Следует внедрить и использовать системы мониторинга и контроля.

Морозильные камеры или емкости с жидким азотом должны иметь систему оповещения об изменении температуры.

Во время извлечения образца (образцов) или пробы (проб) может возникать значительное изменение температуры. В связи с этим время извлечения следует сокращать настолько, насколько возможно, чтобы избежать оттаивания проб.

Происходящие изменения температуры, которые могут привести к случайному оттаиванию образца (образцов) или пробы (проб), предназначенных для обработки или дальнейшего хранения, должны быть задокументированы.

Следует предусмотреть резервные криохранилища.

Расположение хранения, температура хранения, время и дата изъятия из системы хранения любых образцов или проб должны быть задокументированы.

6.5	Выделение РНК

6.5.1	Общие положения

Гистологическую характеристику клеточного состава и патологических изменений образца или пробы следует выполнять (например, на срезах, окрашенных гематоксилином/эозином) в соответствии с признанной на международном уровне гистопатологической классификацией (например, классификация опухолей ВОЗ / МАИР [12]). Если образец или проба используется для молекулярной диагностики, фракция клеток-мишеней должна быть оценена до выделения РНК. Количество клеток-мишеней должно быть достаточным для проведения исследования. Если образец или проба используется не для диагностики, а, например, для изучения, рекомендуется использовать аналогичный подход.

Замораживание ткани могло бы привести к разрушению клеточных мембран и органелл в ней. Как следствие, после оттаивания ферменты могли бы высвобождаться и проявлять активность, что могло бы привести к разрушению РНК. Следовательно, не должно допускаться оттаивание образца или пробы до их гомогенной дисперсии в лизирующем буфере, содержащем вещества, ингибирующие РНКазу. Образец или пробу следует тщательно измельчить или нарезать на мелкие части в замороженном состоянии и тщательно диспергировать в лизирующем буфере, содержащем вещества, ингибирующие РНКазу. Последующая гомогенизация замороженного образца или пробы в лизирующем буфере должна быть проведена сразу после помещения ткани в лизирующий буфер.  Этот этап оказывает существенное влияние на стабилизацию целостности РНК и её выхода, и его проведение следует контролировать лаборатории. Подходящие приборы для гомогенизации с целью выделения РНК из тканей имеются в продаже.

Альтернативный вариант — срезы, сделанные на криотоме (рекомендуемая толщина от 4 до 20 мкм), должны погружаться, еще будучи замороженными, непосредственно в  лизирующие буферы, содержащие вещества, ингибирующие РНКазу.

Если обработанный образец или проба содержит морозильную среду, то это должно быть задокументировано.

6.5.2	Требования и рекомендации

a)	Все материалы, которые могут контактировать с образцом или предметными стеклами, включая лизирующий буфер и пробирку, содержащую этот буфер, пробирки и инструменты, используемые в работе с замороженной пробой для приготовления криосреза или переноса в лизирующий буфер, не должны содержать нуклеазы. Все материалы (за исключением лизирующего буфера и пробирки, содержащей этот буфер) и инструменты, используемые в работе с замороженной пробой для криосреза или для её переноса в лизирующий буфер, должны быть охлаждены до <0 °C, а до использования должны храниться при температуре ≤ – 20 °C. Гистологи должны быть в перчатках. Соответствующие части микротома, включая многоразовое лезвие, должны очищаться после изготовления срезов каждого замороженного образца ткани/пробы. Следует рассмотреть возможность использования новых одноразовых лезвий на микротоме, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

b)	Если наблюдаются изменения в морфологии (например, из-за опухоли), это может повлиять на результаты исследования, настоятельно рекомендуется использовать криосрезы для выделения РНК и проверять морфологию через каждые 50 мкм, делая срез для окрашивания гематоксилином и эозином.

c)	Рекомендуется включение в процедуру выделения РНК стадии обработки ДНКазой. ДНКаза, другие реагенты и расходные материалы, вступающие в контакт с РНК, не должны содержать РНКазы.

d)	Используемый метод, а также используемые в процессе наборы и номера партий нужно задокументировать.

e)	Извлеченную РНК следует хранить на водном льду или при температуре от 2 до 8 ° С (например, в блоке охлаждения), её анализ следует проводить без промедления.

f)	Чтобы избежать перекрестного загрязнения амплифицированным материалом при исследовании РНК, в процессе исследования выделение РНК не следует проводить в том же месте, что и этапы амплификации, если не используется закрытая система, предназначенная для предотвращения перекрестного загрязнения.

Если есть сомнения в правильной идентификации образца или пробы, должна быть проведена верификация идентификации.

Выделение РНК является ключевым этапом диагностического рабочего процесса, которому должно быть уделено особое внимание во время валидации всего рабочего процесса.

Эффективность выделения РНК следует проверить в программе проверки квалификации РНК.

6.5.3	Использование коммерческих наборов

При использовании коммерческих наборов, предназначенных для выделения РНК из замороженных тканей, должны соблюдаться инструкции изготовителей.

6.5.4	Использование собственных протоколов лабораторий

Если коммерческий набор используется не в соответствии с его назначением, но валидирован для использования в целях, определённых пользователем, инструкции должны быть написаны и использованы.

Если лаборатория использует свой собственный протокол, отличающийся от протокола производителя коммерческого набора, то должна быть проведена валидация в целях подтверждения, что он пригоден для этой цели, и должны быть написаны и применяться инструкции.

Использование продуктов разных производителей может привести к ухудшению результатов, т.к. эти продукты могли бы быть несовместимы. Следует использовать такие продукты вместе для диагностического тестирования только в том случае, если компоненты совместимы и проведена валидация их совместной работы.

6.6	Количественная и качественная оценка выделенной РНК

Количество и качество РНК следует проверять в соответствии с инструкциями производителя диагностического набора или, если данные инструкции отсутствуют, с помощью общепринятых физических, химических и биохимических методов. [13][14][15]. Мог бы быть использован один или несколько из приведённых ниже методов, в зависимости от специфики исследования:

a)	количественная оценка путем измерения оптической плотности (A260) или спектрофторометрия;

b)	испытание на чистоту путем измерений оптической плотности (например, определение длины волны, отношение A260/A280);

c)	тест на целостность РНК (например, с помощью электрофореза, хроматографии, молекулярных методов, таких как анализ 3´/5´ или отношение элементарных длинн ампликонов [16][17][18], или микрофлюидные методы для определения показателей качества [например, показатель целостности РНК (RIN), показатель качества РНК (RQI)]);

d)	тест на присутствие интерферирующих веществ (с использованием внешнего контроля (с добавлением РНК- и ДНК-контроля) или проверкой кривых отклика qPCR на аномалии) [19][20] или использованием внутренней РНК для теста на ингибирование RT-PCR  путем введения увеличивающихся объемов элюата в исследовании.

Примечание — Для качественных исследований, таких как на наличие или отсутствие РНК профиля, 6.6, применение методов a)и b) может быть достаточным; для количественных исследований, таких как исследование генной экспрессии 6.6, , может быть необходимо применение методов a) - d).

6.7	Хранение выделенной РНК

6.7.1	Общие положения

Для долгосрочного хранения выделенная РНК подвергается заморозке. Однако для сохранения РНК также могут быть использованы другие валидированные методы подготовки к хранению.

Для длительного хранения следует брать аликвоты выделенной РНК, чтобы избежать повторного замораживания и оттаивания или повторного изъятия из других систем хранения. Аликвоты не следует дополнительно разбавлять, чтобы избежать снижения качества РНК.

Для хранения небольших количеств РНК следует использовать емкости с пониженной адсорбцией нуклеиновых кислот на стенке пробирки.

Следует избегать непреднамеренной лиофильной сушки выделенной РНК во время длительного хранения, возникающей из-за испарения воды, так как РНК может разлагаться, а восстановление из ёмкости для хранения может быть трудным или даже невозможным. Поэтому во избежание испарения воды при длительном хранении следует использовать соответствующие емкости для хранения, такие как криопробирки. Тип ёмкости для хранения и тип крышки следует задокументировать.

Для долгосрочного хранения следует утвердить валидированный регламент выбора и уникальной маркировки сосуда для хранения выделенной РНК или полученных из нее аликвот.

Должна быть обеспечена возможность отслеживания, например, с помощью считываемых RFID, 1D- или 2D-штрихкодов или предварительно напечатанных емкостей для хранения с уникальными кодами, предоставленными производителями, подходящими для низких температур хранения.

6.7.2	Использование коммерческих комплектов

До исследования следует соблюдать инструкции по хранению выделенной РНК, указанные поставщиком конкретного набора для выделения РНК. Если инструкции организации, проводящей исследование, являются более строгими, они должны соблюдаться.

6.7.3	Использование собственных протоколов лабораторий

Если нет инструкций ни от поставщика набора для выделения РНК, ни от организации, проводящей исследование, или если используются собственные валидированные процедуры выделения РНК лаборатории, следует немедленно произвести анализ выделенной клеточной РНК; лаборатория должна использовать верифицированные процедуры [включая соответствующую среду хранения (например, вода, очищенная от РНКазы)] хранения выделенной РНК до аналитического этапа.

Примечание —  В зависимости от процедуры выделения РНК и качества полученного элюата РНК, хранение на водном льду в течение короткого периода времени (то есть 1 часа) может быть допустимо при определенных обстоятельствах.

Для длительного хранения выделенную РНК следует элюировать в соответствующем буфере и хранить при температуре ≤ − 70 °C. Другие проверенные методы подготовки к хранению также могут быть использованы [21].

Примечание — Некоторые процедуры выделения РНК могут допускать хранение РНК при температуре от минус 20 °С до минус 70 °С.

Приложение А

(обязательное)

Влияние факторов, предшествовавших исследованию, на профили РНК, полученные из замороженных проб тканей печени, взятых во время и после плановых операций

А.1 Сравнение стабильных и нестабильных генов, определённых в условиях хранения

В рамках проекта EU FP7 SPIDIA1) на базе нескольких исследовательских центров было проведено комплексное научное исследование, ставящее целью выявить изменения профилей РНК, вызванные различием действий, осуществляемых с пробами тканей до лабораторного исследования. Пробы незлокачественной ткани собирали в разные моменты времени во время и после планового хирургического вмешательства на печени и мгновенно замораживали в 2-метилбутане, охлажденном и хранящемся в жидком азоте, до дальнейшего исследования.

Проводилось извлечение РНК и исследование всех сохранённых проб с использованием микрочипов. Были выбраны гены, в которых проявились изменения профиля РНК из-за предшествовавших исследованию факторов. Эти изменения были дополнительно валидированы полимеразной цепной реакцией в реальном времени.

В условиях хранения наблюдалась, что реакция некоторых профилей РНК меняется от пациента к пациенту, как показано на Рисунке A.2 по сравнению со стабильным профилем РНК (см. Рисунке A.1), выявленным в исследовании. Эти непредсказуемые изменения могут вызвать серьезные проблемы, например, в идентификации и выявлении биомаркеров. Следовательно, рабочий процесс, предшествующий исследованию, следует тщательно оценить и задокументировать.

Во время разработки процедуры исследования настоятельно рекомендуется выяснить, не влияют ли действия, предшествующие исследованию, на конкретный профиль (профили) РНК, предназначенные для изучения.

  - Среднее изменение цикла количественного анализа (Cq) в различные моменты времени

  - Изменение цикла количественного анализа (Cq) в различные моменты времени

Х — время; Y1 — Δcq среднее (среднее изменение цикла количественного анализа (Cq)); Y2 — Δcq; T0 — контрольная точка времени в начале операции (без контроля хранения); T1 — первый момент времени во время операции; T2 — второй момент времени во время операции; T3 — момент времени после взятия ткани, включая короткий период критического хранения (обычно момент времени хранения биологических образцов)

Примечание  — Результаты в точках T1-T3 были взяты относительно момента времени T0, чтобы показать значения Δcq.

Рисунок A.1 — Пример стабильного профиля РНК (А) у разных доноров в условиях хранения

- Среднее изменение цикла количественного анализа (Cq) в различные моменты времени

- Изменение цикла количественного анализа (Cq) в различные моменты времени

Х — момент времени; Y1 — Δcq среднее (среднее изменение цикла количественного анализа (Cq)); Y2 — Δcq; T0 — контрольная точка времени в начале операции (без контроля хранения); T1 — первый момент времени во время операции; T2 — второй момент времени во время операции; T3 — момент времени после взятия ткани, включая короткий период критического хранения (обычно момент времени хранения биологических образцов)

Примечание — Результаты в точках  T1-T3 были взяты относительно момента времени T0, чтобы показать значения Δcq.

Рисунок A.2 — Пример нестабильного профиля РНК (B) у разных доноров в условиях хранения

Несмотря на то, что среднее изменение цикла количественного анализа (значения Δcq) стабильны во всех моментах времени для профиля РНК A [Рисунок A.1 a)] и РНК профиля B [Рисунок A.2 a)], по стандартным отклонениям и индивидуальным данным пациентов [Рисунок A.1 b); Рисунок A.2 b)] можно судить о вариабельности у разных пациентов профиля РНК B по сравнению со стабильным профилем РНК A. Таким образом, профиль РНК В расценивается как нестабильный и зависящий от условий хранения до обследования.

А.2 Рекомендации, основанные на результатах

Эксперимент показывает, что профили РНК могут стать нестабильными во время хирургического вмешательства.  Этот эффект наблюдается только у небольшого процента индивидуальных профилей РНК, некоторые из которых играют роль в онкогенезе (данные не показаны). На профили РНК могут влиять многие факторы, возникающие во время хирургической процедуры, например, перевязка/пережатие сосудов, с которого начинается некритическое хранение; после извлечения ткани из организма начинается период критического хранения. Может иметь значение даже генетический фон донора. Поскольку эти факторы нельзя сделать одинаковыми во всех случаях или избежать, важно задокументировать эти параметры, имеющие место до начала исследования, как описано в данном документе.

Такая информация может использоваться для верной интерпретации последующих результатов исследования или для отбора проб таким образом, чтобы факторы, которые предположительно могут оказать влияние на результат, были одинаковыми. Таким образом, типологическая группа может быть пригодна для прохождения очень чувствительных тестов с участием генов, которые, как известно, нестабильны на этапе, предшествующем сбору. Эти данные могут быть документированы в больничной информационной системе, и специалистам, ответственных за сбор образцов, необходимо иметь доступ к этим данным и соотносить их с данными хранения.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных ссылочных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15189—2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

- ISO Guide 30:2015, Reference materials — Selected terms and definitions

- ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

- ISO 15190, Medical laboratories — Requirements for safety

- ISO/IEC 17020, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

- ISO 17511:2003, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

- ISO 22174:2005, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens — General requirements and definitions

- Ning X.H.. Xu C.S., Song Y.C. et al. Hypothermia preserves function and signaling for mitochondrial biogenesis during subsequent ischemia. Am. J. Physiol.  1998 Mar,  274 (3 Pt 2) pp. 786–793

- Kap M.. Sieuwerts A.M., Kubista M. et al.  The influence of tissue procurement procedures on  RNA integrity, gene expression, and morphology in porcine and human liver tissue. Biopreserv Biobank. 2015 Jun, 13 (3) pp. 200–206

- Di novi, C., Minniti, D., Barbaro, S., et al. Vacuum-based preservation of surgical specimens: an environmentally-safe step towards a formalin-free hospital. Sci. Total Environ. 2010, Jul 15, 408 (16) pp. 3092–3095

- Mager S.R., Oomen M.H., Morente M.M. Eur. J. Cancer. 2007 Mar,  43 (5) pp. 828–834. Available at: Standard operating procedure for the collection of fresh frozen tissue samples

- Gottfried B.S., Lee C.J., Bell K.J.  The Leidenfrost Phenomenon: Film Boiling of Liquid Droplets on a Flat Plate,”. Int. J. Heat Mass Transfer. 1966, 9 pp. 1167–1187

- WHO/IARC Classification of Tumours on. http://whobluebooks.iarc.fr/

- Masusda N., Ohnishi T., Kawamoto S. Anaylsis of chemical modification of RNA from formalin- fixed samples and optimization of molecular biology applications for such samples. Nucleic Acids Res. 1999, 27 pp. 4436–4443

- Chung, J.Y., BraunSshweig, T., Willians, R., et al. Factors in tissue handling and processing that impact RNA obtained from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. J. Histochem. Cytochem. 2008, 56 pp. 1033–1042

- Kubista M. BjÖrkman, J., Svec, D., SjÖback, R. RNA quality matters. European_Pharmaceutical_ Reviews Vol. 17, Issue 6, 2012

- Kashofer, K., Viertler, C., Pichler, M., et al. Quality control of RNA preservation and extraction from paraffin-embedded tissue: Implications for RT-PCR and microarray analysis. PLoS One. 2013 Jul 31;8(7):e70714. doi: 10.1371/journal.pone.0070714. Print 2013

- Björkman J., & Svec D. 2016). " Differential amplicons (delta Amp)-a new molecular method to assess RNA integrity." Biomolecular Detection and Quantification 6: 4-12

- Brisco M. J., & Morley A. A. 2012). " Quantification of RNA integrity and its use for measurement of transcript number." Nucleic Acids Res 40(18): e144

- Oivanen M, Kuusela S, Lonnberg H Kinetics and mechanisms  for  the  cleavage  and isomerization of the phosphodiester bonds of RNA by Bronsted acids and bases. Chem Rev 1998; 98:961–990

- AbouHaidar M. G. and I. G. Ivanov Non-enzymatic RNA hydrolysis promoted by the combined catalytic activity of buffers and magnesium ions. Z Naturforsch C. 1999 54 542-8

- Fabre  A.L., Colotte  M., Luis  A.  An efficient method for long-term room temperature storage    of RNA. Eur. J. Hum. Genet. 2014, 22 pp. 379–385

- IUPAC. 2014) Compendium of Chemical Terminology, Gold Book Version 2.3.3.  International Union of Pure and Applied Chemistry

- Horwitz W. 2009). Nomenclature for sampling in analytical chemistry (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62(6), pp. 1193-1208.

- Calvert  J.  2009).   Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62(11), pp. 2167-2219.

﻿

| УДК 61.003.054:006.354 | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, РНК, ДНК, аналит |  |  |

- Исследование выполнено проектом EU FP7 SPIDIA, финансированным Седьмой рамочной программой Европейского союза [FP7/2007-2013] по грантовому соглашению №222916. Для получения дополнительной информации см. www.spidia.eu.