| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 3826-2– 2020 (проект, 1 редакция) |

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови

и ее компонентов

Часть 2

Графические символы, используемые на

этикетках и в инструкциях

(ISO 3826-2:2008, Plastics collapsible containers for human blood and blood components

Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3826-2:2008 «Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 2. Графические символы, используемые на этикетках и в инструкциях» (ISO 3826-2:2008 «Plastics collapsible containers for human blood and blood components   Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Предисловие	II

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4 Требования к графическим символам и их использованию	2

4.1 Использование символов	2

4.2 Система символов	2

4.3 Основные символы	2

4.4 Составные символы	4

4.5 Другие символы	6

Приложение А (информативное) Иллюстративные примеры символов, применяемых для маркировки медицинских изделий, используемых для лечения и переливания крови	7

Приложение B (информативное) Символы применительно к свойствам крови или контейнерам с компонентами крови	10

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	11

Библиография	12

Введение

Данная часть ИСО 3826 была подготовлена ​​для того, чтобы:

⎯ уменьшить необходимость многократного перевода слов на национальные языки;

⎯ упростить и рационализировать маркировку устройств для обработки и переливания крови, которые являются медицинскими приборами, используемыми в критических ситуациях, тем самым снижая риск ошибочной идентификации, обеспечивая безопасность пациента и снижая объем обучения, требуемый медицинским персоналом;

⎯ способствовать перемещению устройств для обработки и переливания крови через национальные границы;

⎯ поддерживать основные требования соответствующих директив ЕС.

Значение многих из указанных графических символов должно быть самоочевидным. Значение других станет понятным с использованием или при рассмотрении в контексте изучения самого устройства. При необходимости, значение символов должно быть объяснено в сопроводительной литературе, если таковая имеется. В Приложении A приведены примеры использования символов, указанных в данной части ИСО 3826. Они являются только иллюстративными и не представляют единственного способа, которым могут быть выполнены требования части ИСО 3826.

национальный стандарт Российской федерации

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови

и ее компонентов

Часть 2

Графические символы, используемые на этикетках и в инструкциях

Plastics collapsible containers for human blood and blood components

Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

В данной части ИСО 3826 рассматриваются символы, которые могут использоваться для передачи определенных элементов информации, касающихся медицинских устройств, предназначенных для процессов сбора и хранения крови. Информация может потребоваться на самом устройстве, как часть этикетки или предоставляться вместе с устройством. Многие страны требуют, чтобы их собственный язык использовался для отображения текстовой информации с помощью медицинских устройств. Это создает проблемы для производителей устройств и пользователей.

Символы, указанные в данной части ИСО 3826, не заменяют действующие национальные нормативные требования.

Производители стремятся снизить затраты на маркировку за счет сокращения или рационализации вариантов. Это приводит к серьезной проблеме перевода, дизайна и логистики, когда на одном ярлыке или в части документации имеется несколько языков. Как и другие медицинские устройства, медицинские приборы, предназначенные для сбора крови, маркированные на нескольких разных языках, могут испытывать путаницу и задержку в поиске соответствующего языка. В этой части ИСО 3826 предлагаются решения данных проблем путем использования международно признанных символов с точно определенными значениями.

Данная часть ИСО 3826 предназначена в первую очередь для использования производителями медицинских устройств, предназначенных для сбора, хранения и распределения крови, которые продают идентичные продукты в странах, где требования к маркировке медицинских устройств различаются.

Данная часть ИСО 3826 также может быть полезна на разных этапах цепочки поставок крови, например:

⎯ распространители устройств для сбора крови (ручные или автоматические) или другие представители производителей;

⎯ центры крови и распределительные центры, чтобы упростить и обезопасить проведение рабочих процедур.

Использование данных символов в первую очередь предназначено для медицинского устройства, а не для терапевтического продукта.

В данной части ИСО 3826 не определены требования, касающиеся размера и цвета символов, хотя указанные символы были специально разработаны таким образом, чтобы их можно было легко прочитать при воспроизведении в местах, обычно имеющихся на этикетках устройств для обработки и переливания крови, а также, чтобы быть подходящими для печати онлайн.

Некоторые из символов, указанных в данной части ИСО 3826, могут быть пригодны для применения в других областях медицинской техники.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются обязательными для применения настоящего документа. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Медицинские изделия. Символы, используемые на этикетках, при маркировке и в информации о медицинском оборудовании. Часть 1. Общие требования)

3 Термины и определения

Для целей данного документа применяются следующие термины и определения.

3.1 основной символ (basic symbol): Графическое представление конкретного объекта или функции

3.2 составной символ (compound symbol): Графическое представление концепции, образованной комбинацией двух или более основных символов

4 Требования к графическим символам и их использованию

4.1 Использование символов

При использовании графическое представление символов должно соответствовать тем, которые указаны в Таблице 1 и Таблице 2, особенно в отношении размеров, включая относительную толщину линии, ориентацию и отсутствие или наличие заполненных или заштрихованных областей.

Примечание  ИСО и МЭК совместно поддерживают онлайновую базу данных графических символов для использования на оборудовании, которая содержит полный набор графических символов, включенных в ИСО 7000 [1] и МЭК 60417 [2], [3]. В этой базе данных каждый графический символ идентифицируется ссылочным номером и содержит заголовок (на английском и французском языках), графическое представление в формате GIF и векторизованном PDF, а также некоторые дополнительные данные, если это применимо. Различные средства поиска и навигации позволяют легко находить графические символы. Информацию о том, как получить доступ к этой базе данных, можно получить в Магазине ИСО [4], Интернет-магазине МЭК [5] или связавшись с местным национальным органом по стандартизации.

На расстоянии, которое учитывает специфику и размер продукта и его упаковки, символы и связанная с ними информация должны быть разборчивыми при просмотре при освещенности 215 лк при нормальном зрении, с учетом необходимых исправлений.

4.2 Система символов

Система символов должна содержать основные символы (см. 4.3), которые могут быть объединены для формирования составных символов (см. 4.4).

Примечание  Иллюстративные примеры этикеток для медицинских устройств, предназначенных для обработки и переливания крови, показывающие использование данной системы символов, приведены в Приложении А.

4.3 Основные символы

Основные символы могут использоваться по отдельности или в комбинации для формирования составных символов (см. 4.4).

Таблица 1 - Основные символы для передачи информации, необходимой для правильного использования

| № | Символ | Название и описание | ИСО 7000 регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 |  | Контейнер для крови или ее компонентов На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что технологический или конечный контейнер используется для хранения цельной крови или ее компонентов. | ИСО 7000-2703 |
| 4.3.2 |  | Протокол двойного игольного афереза На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: указать, что медицинское устройство предназначено для использования по протоколу двойного игольного афереза. | ИСО 7000-2753 |
| 4.3.3 |  | Протокол однофокусного афереза На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что медицинское устройство предназначено для использования по протоколу афереза с одной иглой. | ИСО 7000-2754 |
| 4.3.4 |  | Цельная кровь На медицинских устройствах или при применении крови: указывать на наличие цельной крови перед любой стадией обработки. | ИСО 7000-2718 |
| 4.3.5 |  | Концентрат эритроцитов На медицинских устройствах или при применении процесса крови: для указания наличия концентрата эритроцитов, полученного после центрифугирования цельной крови. | ИСО 7000-2712 |
| 4.3.6 |  | Плазма На медицинских устройствах или при применении крови: для указания наличия плазмы, полученной после центрифугирования цельной крови. | ИСО 7000-2707 |
| 4.3.7 |  | Лейкоцитная пленка На медицинских устройствах или при нанесении на кровь: указывать на наличие лейкопластыря. (Комбинация лейкоцитов и тромбоцитов, полученных после центрифугирования цельной крови.) | ИСО 7000-2704 |
| 4.3.8 |  | Концентрат тромбоцитов На медицинских устройствах или при применении \ крови: указывать на наличие концентрата тромбоцитов. | ИСО 7000-2709 |
| 4.3.9 |  | Антикоагулянт На медицинских приборах или при применении крови: указывать на наличие антикоагулянта. | ИСО 7000-2701 |
| 4.3.10 |  | Обработка На медицинских устройствах или применении крови: для обозначения процесса. Символ должен использоваться вместе с другими символами, которые идентифицируют тип процесса. | ИСО 7000-2706 |
| 4.3.11 |  | Лейкоцитарный фильтр На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: указать, что фильтр предназначен для уменьшения лейкоцитов в цельной крови или ее компонентах. | ИСО 7000-2720 |
| 4.3.12 |  | Патоген уменьшен На медицинские устройства или применение процесса крови: чтобы показать уровень снижения возбудителей. | ИСО 7000-2716 |

4.4 Составные символы

Составные символы формируются комбинацией двух или более основных символов (см. 4.3).

Где необходимо, символы должны быть изменены в обратном направлении, то есть от белого к черному и наоборот, чтобы сделать возможным создание и воспроизведение составного символа.

Таблица 2 - Составные символы для передачи информации, необходимой для правильного использования

| № | Символ | Название и описание | ISO 7000 регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Составные символы для «растворов» |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Добавочный раствор На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для обозначения того, что в контейнере присутствует тип раствора, который нужно смешать с другими компонентами. | ИСО 7000-2700 |
| 4.4.2 |  | Раствор антикоагулянта На медицинских приборах или при нанесении на кровь: указать, что в контейнере указано наличие раствора антикоагулянта. | ИСО 7000-2702 |
| 4.4.3 |  | Физиологический раствор На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что в контейнере указано наличие солевого раствора для смешивания с другими компонентами. | ИСО 7000-2714 |
| Составные символы для «крови или компонентов крови» Примечание 1 Составные символы, указанные в 4.4.4–4.4.9, содержат базовый символ 4.3.1 в сочетании с базовыми символами 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 и 4.3.10. Примечание 2 Разница в плотности и количестве линий в основных символах крови, по сравнению с линиями в соответствующем символе крови в составных символах подразумевается из-за ожидаемого размера использования. Использование одинаковой плотности и количества линий приведет к покрытию линий в составных символах. |  |  |  |
| 4.4.4 |  | Лейкоцитная пленка На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что контейнер используется для окончательного или временного хранения лейкопластыря. (Комбинация лейкоцитов и тромбоцитов, полученных после центрифугирования цельной крови.) | ИСО 7000-2705 |
| 4.4.5 |  | Плазменный контейнер На медицинских приборах или в процессе обработки крови: указать, что контейнер используется для окончательного или временного хранения плазмы. | ИСО 7000-2708 |
| 4.4.6 |  | Контейнер с тромбоцитами На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: указывать, что контейнер используется для окончательного или временного хранения концентрата тромбоцитов. | ИСО 7000-2710 |
| 4.4.7 |  | Контейнер для обработки На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что обработка конечного контейнера используется для достижения процесса. | ИСО 7000-2711 |
| 4.4.8 |  | Контейнер для красных кровяных клеток На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: указать, что контейнер используется для окончательного или временного хранения эритроцитов. | ИСО 7000-2713 |
| 4.4.9 |  | Контейнер для цельной крови На медицинских устройствах или в процессе обработки крови: для указания того, что контейнер используется для окончательного или временного хранения цельной крови. | ИСО 7000-2719 |
| Составные символы для «процессов обработки крови и ее компонентов» Примечание Составные символы, указанные в 4.4.10 и 4.4.11, содержат базовый символ 4.3.10 в сочетании с базовыми символами 4.3.11 и 4.3.12. |  |  |  |
| 4.4.10 |  | Фильтрация лейкоцитов На медицинских приборах или в процессе кровоснабжения: для обозначения процесса фильтрации лейкоцитов, нанесенного на цельную кровь или ее компоненты. | ИСО 7000-2721 |
| 4.4.11 |  | Обработка снижения патогенов На медицинских приборах или в процессе обработки крови: указать, что процесс обработки ведет к уменьшению количества возбудителей. | ИСО 7000-2717 |

4.5 Другие символы

Если при маркировке медицинских устройств для обработки и переливания крови используются дополнительные графические символы, они должны соответствовать, в зависимости от случая, ИСО 15223-1.

Приложение А

(информативное)

Иллюстративные примеры символов, применяемых для маркировки медицинских изделий, используемых для лечения и переливания крови

А.1 Контейнеры для крови и ее компонентов: индивидуальная этикетка

Рисунок A.1 - Пример 1 индивидуальной этикетки для контейнера с кровью и ее компонентами

Рисунок A.2 - Пример 2 индивидуальной этикетки для контейнера с кровью и ее компонентами

A.2 Контейнер для раствора: индивидуальная этикетка

Рисунок A.3 - Пример для отдельной этикетки для контейнера с раствором

A.3 Контейнеры для крови и компонентов крови: этикетка для картонной упаковки

Рисунок A.4 - Пример 1 коллективной этикетки для транспортной коробки для контейнеров с кровью и ее компонентами

Рисунок A.5 - Пример 2 предлагаемого схематического представления верхнего и нижнего пакета для сбора крови со встроенной донорской линией, включая боковой отбор проб, встроенный фильтр для эритроцитов и пакет для хранения тромбоцитов, как представлено в ИСО 3826-3: 2006, Рисунок 1

Приложение B

(информативное)

Символы применительно к свойствам крови или контейнерам с компонентами крови

Символы, как базовые, так и составные, для свойств контейнеров крови и ее компонентов отображаются в сочетании с ярлыком на пакете, который включает, например, и в соответствующих случаях:

⎯ номинальный объем контейнера;

⎯ название и объем раствора в контейнере;

- объем продукта крови, который будет собран в контейнере;

⎯ название (я) процесса (ов), применяемых к продукту крови, и их параметры; в формате, указанном на рисунке B.1.

Ключ

1 общая вместимость контейнера

2 наименование и объем раствора в контейнере

3 объем цельной крови для сбора в контейнере

4 название (я) процесса (ов), применяемых к продукту крови, и их параметры

Рисунок B.1 - Формат, который будет использоваться при включении символов в систему маркировки и нанесения ценников на товар

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15223-1:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] ISO 700 0, Gra phical symbols for use on equipment — Index and synopsis

[2] IEC 604 17-DB-12M, Gra phical symbols for use on equipment — 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417

[3] IEC 60417 ISO 7000-DB-12M, Graphical symbols for use on equipment — 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 and ISO 7000

[4] ISO Store, http://www.iso.org

[5] IEC Web Store, http://webstore.iec.ch

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: контейнеры для крови, номинальный объем контейнера, этикетка, маркировка |  |  |

Директор	__________	___________

Руководитель разработки	_____________

____________